百兆 1光2电POE光纤收发器

产品概述

该光纤收发器是一款具有1个155Mbps SC光口和2个10/100Mbps网口，网口支持IEEE802.3 af/at以太网供电标准PoE供电，单端口支持最大25.4W供电；自动检测受电设备是否支持PoE供电，仅会给符合标准的受电设备供电，可有效防止损坏非PoE受电设备。

安装简易便行，即插即用，无需任何设置；光口和网口均符合国际标准，采用低功耗芯片，可通过拨动开关VLAN网口相互隔离，可有效隔离冲突域和广播域，减少广播风波的产生，提高网络通讯效率，是酒店、商店、超市、家庭住宅及中小型企业视频监控组网的理想选择。

产品特性

- 2个10/100Base-TX网口，1个100Base-X SC光口；

- 支持IEEE802.3 af/at以太网供电标准RJ45网口，单口最大输出功率25.4W；

- 支持一键切换为VLAN模式；

- 所有网口均支持10/100Mbps速率自适应；

- 所有网口均支持半/全双工自适应，支持自动MDI/MDI-X功能；

- 所有网口均支持线速转发，传输更流畅；

- 采用低功耗芯片；

- 即插即用，操作简单，无需任何配置；

- 采用金属外壳，散热优良，保证产品长时间稳定运行。

硬件属性

| 规格项 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 标准和协议 | IEEE802.3 10Base-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE802.3z 100Base-SX/LX standards IEEE 802.3af/at Power Over Ethernet IEEE 802.1p tagged frames IEEE802.3x Flow control, |
| 接口信息 | 单模SC光口：1个100Base-X光口（SC/FC/SFP可选） |
|  | 传输速率：155M |
|  | 多模:550m/2km;单模:2/20/40/60/80/100km |
|  | 多模:850nm/1310nm,单模:1310nm/1550nm/1490nm |
|  | RJ45网口：2个10/100M Base-TX网口（标准RJ45） |
|  | 10/100Mbps自适应 |
|  | 10Base-T: ≤100m（CAT3,4,5 UTP） |
|  | 100Base-TX: ≤100m（CAT3,4,5 UTP） |
| 机械属性 | 外壳材质：金属外壳 |
|  | 外观尺寸（长*深*高）：90mm×70mm×25mm |
|  | 安装方式：桌面式、壁挂式 |
|  | 散热方式：自然冷却，无风扇 |
|  | 重量：<180G |
| 环境属性 | 工作温度：-20℃～+60℃ |
|  | 存储温度：-20℃～+85℃ |
|  | 相对湿度：5%～95%（非凝露） |
| 交换属性 | 交换容量：0.4Gbps |
|  | 包转发率（整机）：0.2976Mpps |
|  | 交换方式 ：存储-转发 |
|  | MAC表 ：2K |
|  | 包缓冲区 ：768Kbit |
|  | 巨型帧 : 2K |
| 电源要求 | 输入电压 ：DC 44V-52V |
|  | 功耗：< 3W |
| POE供电 | 802.3AF/AT(1/2+，3/6-) |
| 指示灯 | 网口灯： - POE指示灯：黄色； - LINK/ACT灯：绿色； |
|  | 光口灯： - FX 指示灯：绿色 |
|  | - VLAN开关 - OFF模式：普通模式，所有端口均可通信； - ON模式：VLAN模式，网口1和2相互隔离，均可与光口通信； |
|  | 电源灯PWR：绿色 |

产品尺寸

产品应用

选配信息

主机和电源选购

| 主机型号 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 百兆1光2电POE光纤收发器 | 2个10/100 BASE-TX 自适应以太网网口，1个100 BASE-X SC 光口；DC44-52V供电；宽温（-20℃-60℃）；金属外壳-桌面式、壁挂式； | 推荐选购电源规格 DC 48V/2A； |